## 建设背景

安徽医科大学为安徽省属重点大学，直属安徽省人民政府，由安徽省人民政府、国家卫生和计划生育委员会、中华人民共和国教育部三方共同建设，入选中西部高校基础能力建设工程，成为安徽省高等教育振兴计划第一批“地方特色高水平大学建设”高校，教育部“卓越医生教育培养计划”试点高校。安徽医科大学现有监控采用的技术落后，设备严重老化，故障率高，且覆盖率严重不足，现已无法满足基本的安防需要，离校园技防要求差距很大。

旧有监控设备为模拟设备，运行时间长达八年。这些设备在设计、技术、性能等方面已经落后于当前市场的主流产品，无法满足学校日益增长的安全需求。

由于设备过于老旧，故障率较高，维修成本逐年上升。同时，设备的使用寿命有限，需要定期更换，给学校带来了较大的经济负担。

旧有监控设备的画质、分辨率、存储容量等方面都无法满足现代校园安全管理的要求。特别是在夜间或光线较暗的环境下，监控画面模糊不清，无法有效识别人员和车辆信息，影响了监控效果。

随着科技的发展，网络化、智能化已经成为安防行业的发展趋势。旧有监控设备无法实现与其他系统的联动，无法充分发挥监控数据的价值，降低了监控系统的综合效能。

## 建设目标

提高监控设备的技术水平和性能，确保监控画面清晰、稳定，满足校园安全管理的需求。降低设备故障率和维修成本，延长设备使用寿命，减轻学校的经济负担。实现监控设备的网络化、智能化，提高监控系统的综合效能，为学校的教学、科研、管理等工作提供有力支持。通过监控设备的升级改造，提升学校的整体形象，展示学校对安全工作的重视程度。

综上所述，安徽医科大学研二新增监控建设项目的实施具有重要的现实意义和迫切性。通过对旧有监控设备的升级改造，将有助于提高校园安全管理水平，保障师生员工的生命财产安全，为学校的持续发展创造良好的环境。

## 项目供货与服务

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 验收合格后支付合同价款。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽医科大学梅山路校区，采购人指定地点。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同生效后20个工作日内完成供货、安装及调试。 |
| 4 | 免费质保期 | 新购设备验收合格后免费质保3年。 |

安徽医科大学研二新增监控采购需求表

| 序号 | 项目名称 | 项目参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全彩智能半球摄像机 | 1. 具有400万像素 CMOS传感器。 2. 最大分辨率2560x1440。 3. 在白光灯关闭的情况下：0.0005lx（F=1.0,快门1s，AGC ON,彩色模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩。最大亮度鉴别等级不小于11级 4. 白光摄像机在30米距离下应能探测到目标。 5. 彩色模式下，当环境照度低于一定值时，样机可自动开启白光灯补光，样机在白天、夜晚均可输出彩色视频图像。 6. 在2560x1440@25fps下，清晰度不小于1400TVL。 7. 具有不小于1/1.8"靶面尺寸。 8. 信噪比不小于55dB。 9. 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 10. 不低于IP66防尘防水等级。 11. 摄像机应能在DC（12±25%）V范围内正常工作。 | 台 | 9 | 7-15层楼层电梯厅，4mm镜头。 |
| 2 | 全彩智能半球摄像机 | 1. 具有400万像素 CMOS传感器。 2. 最大分辨率2560x1440。 3. 在白光灯关闭的情况下：0.0005lx（F=1.0,快门1s，AGC ON,彩色模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩。最大亮度鉴别等级不小于11级 4. 白光摄像机在30米距离下应能探测到目标。 5. 彩色模式下，当环境照度低于一定值时，样机可自动开启白光灯补光，样机在白天、夜晚均可输出彩色视频图像。 6. 在2560x1440@25fps下，清晰度不小于1400TVL。 7. 具有不小于1/1.8"靶面尺寸。 8. 信噪比不小于55dB。 9. 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 10. 不低于IP66防尘防水等级。 11. 摄像机应能在DC（12±25%）V范围内正常工作。 | 台 | 20 | 7-15层走道*2+5层走道1+6层走道1；6mm镜头。 |
| 3 | 电梯专用摄像机 | 1.支持 3 路码流，主码流视频分辨率与帧率2560×1440@25fps，子码流视频分辨率与帧率 640×480@25fps，三码流视频分辨率 1280×720。 2.最低照度彩色 0.01lx，黑白 0.001lx。 3.红外灯开启时，可根据被摄物的距离自动调节红外光密度功率。 4.同一静止场景相同图像质量下设备在H.264 或 H.265 编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约 1/2。 5.需具有区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、快速移动、物品遗留、停车智能行为分析功能。 6.支持 SD 卡热插拔，最大支持 128GB SD 卡。 7.具有 1 个 RJ45 网络接口，1 个音频输入接口，1 个音频输出接口，1 个报警输入接口，1 个报警输出接口。 8.支持 PoE 供电。 9.机械碰撞防护等级应符合 IK10 的规定。 | 台 | 3 | 三台电梯专用 |
| 4 | 无线网桥 | 2.4G 电梯网桥，802.11n 制式；成对包装，距离 200 米；2 网口设计；成对包装。 | 套 | 3 |  |
| 5 | 摄像机电源 | 12V1A | 个 | 32 |  |
| 6 | 接入交换机 | 端口规格：16个百兆电口，2个千兆光电复用口 交换方式：存储转发 交换容量：7.2 Gbp s 包转发率：5.36 Mpps MAC地址容量：4 K 缓存：2.75 Mbits 尺寸（宽×高×深）：257mm×44.5mm×176mm 工作温度：-10 °C - 60 °C 供电方式：支持 220 V AC 红口：1-8口支持红口 整机功耗≤10 W 浪涌防护4 KV | 台 | 3 |  |
| 7 | 汇聚交换机 | 1.千兆电口≥8 个，千兆 SFP 光口≥4 个；Console 口≥1 个 2.交换容量≥300Gbp s/3Tbps ，包转发率≥25Mpps/100Mpps。 3.支持 MAC 地址自动学习；支持源 MAC 地址过滤；支持接口 MAC 地址学习个数限制。 4.支持丰富的 QOS 管理，支持流量管控，支持应用封堵等； 5.支持 DHCP Snooping，支持交换机端口设置为信任端口或非信任端 口，非信任端口也可设置白名单响应DHCP报文； ★6.交换机零配置上线方式支持二层广播自动发现控制器、配置静态 IP 地址三层发现控制器、DHCPOption43 方式发现控制器、DNS 域名 发现控制器等（投标文件中提供生产厂商官网截图加以证明）； ★7.支持终端类型库，基于指纹自动识别 PC、路由器、 监控终端设 备等，（投标文件提供平台终端类型识别库截图证明）； 8.支持通过网管平台跨广域网、NAT 远程管理智能交换机； 9.支持通过在控制器的 Web 页面对交换机进行可管理查看，包括交换 机的端口状态及配置、vlan 信息； 10.支持安全特性，支持与无线网络设备、安全设备联动实现更安全的 网络管控； ★11.支持 M-LAG 技术，跨设备链路聚合（非堆叠技 术实现），要求 配对的设备有独立的控制平面，（投标文件中提供第三方机构出具测 试报告扫描件）。 12.支持无线 AC 集中配置管理，包括端口信息、VLAN、端口开关等； ★13.支持一键替换功能，通过控制器一键替换“按钮 ”即可完成故 障设备替换（投标文件中提供平台功能截图证明）； ★14.为满足网络安全建设需求，交换机需满足《信息 安全技术 交换 机安全技术要求 GA/T684-2007》,符合安全交换机标准。（投标文件 中提供第三方机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告扫描件）。 | 台 | 1 |  |
| 8 | 超五类非屏 蔽网线 | 1.千兆四对双绞线:4×2×0.5； 2.内导体 4*2*0.5； 3.导体直流电阻≤9.23； 4.电阻不平衡≤1.94%； 5.工作电容≤5.1； 6.特性阻抗 Ω100-102； 7.对地电容不平衡≤64.5； 8.参选文件中提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件（以上 1-7 项内容须在检测报告中有体现），和产品厂家质保授权函扫描件。 | 米 | 3000 |  |
| 9 | 电源线 | 1.rvv2*1.0 电源线，蓝黑双线； 2.导体电阻(20℃)蓝≤18.5，黑≤19.1； 3.70℃时绝缘电阻，蓝≤0.15，黑≤0.16； 4.绝缘线芯电压试验(1500V,5min)、不击穿 ； 5.成品电缆电压试验(2000V,5min)、不击穿 ； 6.护套平均厚度大于等于 0.85； 7.护套最薄处厚度大于等于 0.63； 8.参选文件中提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件（以上 1-7 项内容须在检测报告中有体现），和产品厂家质保授权函扫描件。 | 米 | 2500 |  |
| 10 | 楼层汇聚箱 | 铁喷塑；350*300*200*1.0mm。 | 个 | 3 |  |
| 11 | 插排（含插 头） | 三位五孔；带总控开关。 | 个 | 9 |  |